ZAŁĄCZNIK nr  10 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Dostawa oraz montaż windy osobowej, dostosowanej do przewożenia osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kutrzeby 4 w Krakowie - wymiana w istniejącym szybie napędu dźwigu, kabiny, sterowania elektrycznego dźwigu osobowego wraz z niezbędnym osprzętem i  uzgodnieniami w UDT”

Kod CPV

42.41.61.00-6 – windy

42.96.10.00-0 – system sterowania i kontroli

45.31.31.00- 5 – instalowanie wind

45.31.12.00-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej

Zamawiający:  Gmina Miejska Kraków pl. Wszystkich Świętych ¾, 31-004 Kraków,

reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31- 319 Kraków

________________________________________________________________

Informacje ogólne

- Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oraz montaż windy osobowej, dostosowanej do przewożenia osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kutrzeby 4 w Krakowie - wymiana w istniejącym szybie napędu dźwigu, kabiny, sterowania elektrycznego dźwigu osobowego  wraz z niezbędnym osprzętem i  uzgodnieniami w UDT”

- Szczegółowy zakres zamówienia:

2-1. Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:

a) Dostawę i zainstalowanie fabrycznie nowego dźwigu osobowego (wraz z nowym osprzętem produkcji seryjnej), nowoczesnego, z napędem elektrycznym, bezreduktorowego, w pełni zautomatyzowanego, bezobsługowego oraz dokonanie jego montażu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dyrektywą dźwigową 2014/33/WE oraz normami ,,dźwigowymi” (PN-EN 81-1, PN-EN81-70, PN-EN81-73) w miejsce dźwigu zdemontowanego, przy czym  montaż dotyczy kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych dźwigu wraz z wykonaniem niezbędnych do tego prac, w tym budowlanych,

b) opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu oraz dokumentacji powykonawczej wraz

z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami,

c) przeprowadzenie oceny zainstalowanego dźwigu w zakresie zgodności z dyrektywą

dźwigową, przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego

d) demontaż i utylizację istniejących elementów dźwigu wraz z osprzętem, zgodnie

z obowiązującymi przepisami, Materiały zdemontowane są własnością Zamawiającego. Urządzenia i elementy wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji przedstawiając odpowiednie świadectwa z punktu utylizacji,

e) wykonanie wszelkich wymaganych prac w szybie i maszynowni oraz na ościeżach

i posadzce wokół wymienionych drzwi szybowych (przywrócenie stanu pierwotnego),

niezbędnych do montażu dźwigu,

f) rozruch dźwigu,

g) wykonanie odbioru dźwigu, jego rejestrację i dopuszczenie do użytkowania przez UDT -

koszty związane z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumentacją rejestracyjną

i książką rewizji ponosi Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

(wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający),

2-2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest również wykonać:

a) przygotowanie szybu windowego (zgodne z obowiązującą dyrektywą i normami)

do odbioru

b) w przypadku ingerencji w istniejące tynki wokół wejść do windy na kondygnacjach,

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie ze sztuką budowlaną,

tj. doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

c) sprawdzenie drożności istniejącej wentylacji szybu i ewentualne jej udrożnienie,

2-3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Ze względu na charakter budynku  i wykonywania prac w czynnym obiekcie wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

- utrzymywania drożności komunikacyjnej korytarzy i klatki schodowej, dostępu do

gabinetów lekarskich oraz ustalenia z Najemcami terminów prac najbardziej uciążliwych

- osłonięcia drzwi szybowych na wszystkich kondygnacjach szczelną obudową

- bezwzględnego zabezpieczenia wszystkich materiałów i urządzeń a w szczególności sprzętu

elektrycznego przed dostępem osób niepowołanych,

- każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych wykonawca zobowiązany

jest do uporządkowania terenu robót.

- roboty remontowe (budowlano – instalacyjne) związane z montażem dźwigu – prowadzone

w maszynowni, szybie i na podestach przystankowych mają być prowadzone zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

- Wymagane jest, aby po zamontowaniu drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz

posadzka zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Wymagane jest, aby po zakończeniu robót wszystkie nie podlegające robotom elementy

budynku i jego wyposażenia zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami

3.  Parametry nowego urządzenia zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowej

4.  Na wykonane roboty i materiały oraz zainstalowane urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty i materiały objęte umową, na okres …. miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokółu końcowego odbioru robót.

W ramach gwarancji i określonego w ofercie wynagrodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług serwisowych gwarancyjnych obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości przedmiotu zamówienia.

Po upływie okresu gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dane pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie i konserwację urządzenia.

5.  Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją istniejącego dźwigu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu,  tel. kontaktowy:  Grzegorz Toborek tel. 12 616 61 66, faks: 12 616 61 75.

Ponadto, na wnioski zainteresowanych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odbędzie się wizja  na terenie budynku.

6.  Wybrany Wykonawca zobowiązuje się opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowy wykonania prac, najpóźniej do 3 dni od dnia zawarcia umowy.

8.  Przedmiot zamówienia posiada kod CPV :

42.41.61.00-6 – windy

42.96.10.00-0 – system sterowania i kontroli

45.31.31.00- 5 – instalowanie wind

45.31.12.00-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej