[image: image1.jpg]s |[DUDA

— 1 ARCHITEKRCI




PROJEKT BUDOWLANY
EGZ. V
TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY OBEJMUJĄCY  BUDOWĘ SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE 
INWESTOR:  
Zarząd Budynków Komunalnych









os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków

LOKALIZACJA:
dz. nr 59/7, 60/7, obr. 65



ul. Wysłouchów 43, 30-611 Kraków
	PROJEKTANT:
	Podpis
	SPRAWDZAJĄCY:
	Podpis

	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Jolanta Duda

Chrzanów ul. Konopnickiej 23

upr. bud. 1295/94; MOIA 1141
	
	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Paweł Duda
Chrzanów ul. M. Konopnickiej 23
MP-2130
MPOIA/068/2015
	

	Branża: Konstrukcje
mgr inż. Andrzej Smaga

ul Filarecka 17/A/A/37

30-110 Kraków

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Konstrukcja
dr inż Rafał Szydłowski

MAP/0083/POOK/08

MAPOIIB/KK/0054-0051/08


	

	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Piotr Rogozik 

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Płoszaj

upr. nr WKP/0136/PWOS/14

w specjalności instalacyjnej
	

	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Remigiusz Karwat

upr. nr LUB/0090/PWOE/11

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Arkadiusz Karwat

upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalności instalacyjnej

	

	Współpraca: 
	Architektura: inż. arch Maciej Sewiołło

Instalacje sanitarne: inż. Marcin Łysoń

Instalacje elektryczne: Janusz Wabno


Czerwiec 2016
Spis zawartości
Strona tytułowa









str.1

Spis zawartości projektu







str.1a

Oświadczenie projektantów







str.2


 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Strona tytułowa









str.3

Opis techniczny









str.4-10

Część rysunkowa zagospodarowania terenu





str.11

Obszar oddziaływania inwestycji






str.11a-f


DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE




str.12
Mapa zasadnicza (oryginał w I egzemplarzu)





str.13

Wymagane dokumenty








str.14

Uprawnienia i przynależności do izb projektantów i sprawdzających


str.15-30


INWENTARYZACJA
Strona tytułowa









str.31

Opis










str.32

Rysunki









str.33-36


OCENA TECHNICZNA BUDYNKU





str. 37-40


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
Karta tytułowa









str.41
Opis techniczny








str.42-48


Branża: Architektura – Wyburzenia





str.49
Rysunki









str.50-54


Branża: Architektura







str. 55
Rysunki









str.56-62


Branża: Konstrukcje







str.63
Opis techniczny








str.64-68

Rysunki









str.69-75

Branża: instalacje sanitarne






str.76
Opis techniczny








str.77-84

Rysunki









str.85


Branża: instalacje en. elektr. 






str.86
Opis techniczny








str.87-96
Rysunki









str.97-99

INFORMACJA BIOZ






str.100-107
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlanego
(jednolity tekst DZ. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
Oświadczam, że projekt budowlany pt.:
 „Projekt budowlany obejmujący budowę szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie”
na działce nr 59/7, 60/7, obr. 65 przy ul. Wysłouchów 43, 30-611 Kraków 
 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami.

	PROJEKTANT:
	Podpis
	SPRAWDZAJĄCY:
	Podpis

	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Jolanta Duda

Chrzanów ul. Konopnickiej 23

upr. bud. 1295/94; MOIA 1141
	
	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Paweł Duda
ul. M. Konopnickiej 23
MP-2130
MPOIA/068/2015
	

	Branża: Konstrukcje
mgr inż. Andrzej Smaga

ul Filarecka 17/A/A/37

30-110 Kraków

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Konstrukcja
dr inż Rafał Szydłowski

MAP/0083/POOK/08

MAPOIIB/KK/0054-0051/08


	

	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Piotr Rogozik 

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Płoszaj

upr. nr WKP/0136/PWOS/14

w specjalności instalacyjnej
	

	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Remigiusz Karwat

upr. nr LUB/0090/PWOE/11

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Arkadiusz Karwat

upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalności instalacyjnej
	

	Współpraca: 
	Architektura: inż. arch Maciej Sewiołło

Instalacje sanitarne: inż. Marcin Łysoń

Instalacje elektryczne: Janusz Wabno


Czerwiec 2016
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY  BUDOWĘ SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE 
INWESTOR:  
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W 




KRAKOWIE











os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków
LOKALIZACJA:
dz. nr 59/7, 60/7, obr. 65




ul. Wysłouchów 43, Kraków
	PROJEKTANT:
	Podpis
	SPRAWDZAJĄCY:
	Podpis

	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Jolanta Duda

Chrzanów ul. Konopnickiej 23

upr. bud. 1295/94; 

MOIA 1141
	
	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Paweł Duda

ul. M. Konopnickiej 23
MP-2130

nr uprawnień MPOIA/068/2015
	

	Współpraca: 
	inż arch Maciej Sewiołło


Czerwiec 2016

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: 
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE











os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków
LOKALIZACJA : 
dz. nr 59/7, 60/7, obr. 65



ul. Wysłouchów 43, Kraków
1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie.
1.1.Podstawa prawna

Projekt został opracowany w oparciu o: 

-Ustawę  z dnia  12 listopada 2010 r.  Prawo budowlane 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny   podlegać budynki i ich usytuowanie 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2008 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690)

2. Istniejący stan zagospodarowania.
Działka jest zabudowana budynkiem opieki zdrowotnej podlegającym przebudowie, której dotyczy niniejsze opracowanie. Do obiektu doprowadzone jest dojście i dojazd utwardzony. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 59/7, 60/7. Wyposażony jest w przyłącza energii elektrycznej, kanalizacji, wody, teletechniczne oraz ciepłownicze. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Wysłouchów) od strony południowo zachodniej, gdzie zlokalizowane jest wejście oraz wjazd na parcelę. 

USYTUOWANIE BUDYNKU
(stan istniejący)
Odległość od granicy południowej:


28,0 – 33,0 m
Odległość od granicy wschodniej:


0,7 – 0,8  m  
Odległość od granicy północnej:

 
18,3 – 16,9 m 
Odległość od granicy zachodniej: 


17,9–  20 m

3. Projektowe zagospodarowanie działki.
W obrębie przedmiotowej działki projektuje się budowę szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 
USYTUOWANIE BUDYNKU
Odległość od granicy północno- wschodniej:

bez zmian
Odległość od granicy południowo- wschodniej:
bez zmian
Odległość od granicy południowo- zachodniej: 
bez zmian
Odległość od granicy północno- zachodniej: 

bez zmian
Sposób zagospodarowania terenu, a w szczególności dojazd i dojście do posesji bez zmian.

Odwodnienie spadkami na teren nieutwardzony parceli własnej. 

Teren położony jest w obszarze zabudowy w myśl ustawy o drogach publicznych, lokalizacja istniejącego budynku w odległości ok. 21,5 m od krawędzi jezdni.

Nie wymagane jest wykonanie murów oporowych oraz skarp z uwagi na brak ingerencji w istniejący teren. 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.
Powierzchnia działki






6357,18 m²
ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE (po zmianach)
Powierzchnia zabudowy budynku 




bez zmian
Powierzchnia dojść, dojazdów




bez zmian
Razem:







bez zmian
Z uwagi na rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, nie zmienia się parametrów zabudowy takich jak: linia zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej oraz szerokość elewacji frontowej. 

5. Dane informujące, czy działka, na której projektowany jest obiekt, jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie.
Działka nr 59/7, 60/7 przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie, na której projektowana jest inwestycja, nie jest objęta strefą ochrony obiektów i zespołów o wysokich walorach kulturowych i nie jest wpisana do strefy terenów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 
Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Projekt nie zakłada ingerencji w istniejącą lokalizację, bryłę oraz detal architektoniczny budynku. Wszelkie parametry zewnętrza budynku, pozostaną bez zmian.

6. Informacja o  odległości od obszaru Natura 2000

Przedmiotowa działka nr 59/7, 60/7, znajduje się w odległości

· ok. 4,79 km od Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego PLH120065

· ok. 8,09 km od Łąk Nowohuckich PLH120069

· ok. 8,15 km od Skawińskiego obszaru łąkowego PLH120079
Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065
Obszar położony jest w południowo-zachodniej części Krakowa, na styku trzech jednostek geomorfologicznych: Pradoliny Wisły, izolowanych zrębów Bramy Krakowskiej i Wysoczyzny Krakowskiej. Składa się z kilku enklaw, obejmujących najlepiej wykształcone i zachowane płaty łąk trzęślicowych i świeżych oraz fragmenty muraw kserotermicznych wykształconych w nasłonecznionych miejscach, w powiązaniu z widocznymi na powierzchni skałami jurajskimi. Obszar pocięty jest siecią rowów melioracyjnych, do niedawna był to teren rolniczy, z typowymi gospodarstwami rolnymi, gdzie grunty były podzielone pomiędzy pola uprawne (dominujące powierzchniowo), łąki i pastwiska. Po włączeniu tego terenu w granice miasta (kilka km od Rynku Głównego), zmienił się sposób użytkowania terenu, produkcja rolna została zarzucona, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się zarośli głogu i karagany oraz zwartych łanów trzcinowisk w wilgotniejszych miejscach i łanów nawłoci (gatunek obcy), a teren stał się atrakcyjny jako tereny budowlane. Obszar chroni przede wszystkim wyróżniające się pod względem wielkości, metapopulacje modraszków modraszka teleiusa i modraszka nausithous oraz miejsca licznego występowania czerwończyka fioletka i czewończyka fioletka oraz modraszka alcona. Są to najlepiejzbadane populacje tych motyli w Polsce. Ponadto na murawach kserotermicznych rezerwatu Skołczanka znajduje się stanowisko skalnika driada - motyla bardzo rzadkiego, zagrożonego wyginięciem na terenie Polski. W obszarze znajduje się, położone na skraju zasięgu, stanowisko lipiennika Loesela, odnalezionego w tym rejonie, choć nie na tym samym stanowisku, po ok. 100 latach. Obszar chroni też siedliska przyrodnicze, zwłaszcza łąki trzęślicowe i świeże, będące zarazem siedliskiem życia chronionych tu motyli. Ochrona muraw kserotermicznych nie ma większego znaczenia w skali kraju, gdyż są to często kadłubowo wykształcone, i zdegenerowane płaty tych zbiorowisk, choć zwiększające lokalną bioróżnorodność. 
Łąki Nowohuckie PLH120069
Obszar położony w dolinie Wisły (na dawnej terasie zalewowej). Od południa graniczy ze starorzeczem Wisły, od północy z centrum Nowej Huty - dzielnicy Krakowa. Łąki Nowohuckie powstały na miejscu, dawnego XVIII - to wiecznego koryta rzeki. Po rozległym starorzeczu pozostało dziś niewielkie oczko wodne. Są ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem łąk nadwiślańskich w Nowej Hucie. Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 10 zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych. Są wśród nich zespoły naturalne: szuwary wysokich turzyc i część szuwarów trzcinowych, a także liczne, bogate zespoły półnaturalne np.: podmokła łąka z ostrożeniem łąkowym, świeża łąka z rajgrasem wyniosłym oraz szuwar z kosaćcem żółtym. Teren pełni funkcję terenów rekreacyjnych (miejsce spacerów okolicznych mieszkańców) oraz ważne zaplecze dla zajęć z edukacji środowiskowej dla szkół z całego Krakowa. Na Łąkach Nowohuckich występują zwarte populacje czterech gatunków motyli wymienianych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej:Maculinea teleius, M. nausithos, Lycaena dispar i L. helle. W przypadku L. helle jest to najprawdopodobniej największa tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z małej fragmentacji siedlisk tego motyla (łąk z rdestem wężownikiem) na tym obszarze. Obszar pełni ważną funkcję w zapewnieniu ciągłości siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Południowej. Występują tu też cenne siedliska roślin i ptaków, związanych z siedliskami nieleśnymi. 
Skawiński obszar łąkowy PLH120079

Obszar położony przy południowo-zachodniej granicy Krakowa (ponad 95% powierzchni w obrębie miasta), przylegający do Lasów Tynieckich. Obejmuje głównie łąki, w tym świeże, podmokłe i trzęślicowe. Obszar występowania czterech gatunków motyli z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej: modraszków modraszka teleiusa, modraszka nausithous oraz miejsc licznego występowania czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka a także modraszka alcona. Gatunki te związane są z siedliskami murawowymi, głównie łąk wilgotnych i świeżych, w tym łąk trzęślicowych. Występowanie trzcinowisk, zakrzaczeń oraz siedlisk leśnych stwarza dodatkowo odpowiednie środowiska dla wielu innych gatunków, głównie ptaków. Ze względu na niewielką powierzchnię tego obszaru obejmuje on niewielką część krajowej populacji czterech gatunków motyli. Rola tego obszaru jest jednak znacząca jako elementu sieci obszarów chroniących biotopy tych gatunków i ich wzajemną sieć połączeń. Zapewnia ciągłość występowania motyli w Południowej Polsce. 
Ze względu na skalę inwestycji (dźwig osobowy w budynku opieki zdrowotnej) jak też odległość od przedmiotowych obszarów nie występuje żadne oddziaływanie na środowisko. 
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla fauny i flory tych obszarów.

7.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działce.
Działka nie znajduje się w obrębie terenów górniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.
Projektowana inwestycja nie ma wpływu na znajdujące się w sąsiedztwie budynki. Nie narusza interesu osób trzecich (dostęp do dróg publicznych, dopływ światła dziennego, korzystanie z wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji, uciążliwość i zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, hałas), nie narusza bezpieczeństwa osób i mienia. Zaprojektowana jest zgodnie z wymogami określonymi  w rozporządzeniu w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpady usuwane będą zgodnie z umowami podpisanymi z odpowiednimi służbami.

Odpady stałe komunalne składowane będą w szczelnych pojemnikach z zachowaniem wymaganej odległości, z wywozem na miejskie wysypisko śmieci zgodnie z przepisami obowiązującymi  na terenie miasta.

Obiekt  nie stanowi przeszkody w rozumieniu ustawy o ruchu lotniczym.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi kolizji dla drzew i krzewów w związku z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.  

W trakcie realizacji inwestycji wszelkie prace budowlane będą prowadzone we wnętrzu budynku, czyli poza strefą ochronną korzeni. Składowanie materiałów oraz ich obróbka będzie się odbywać bez szkody dla roślin. 
9.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Obiekt ma formę prostopadłościanu z obudowanym zadaszeniem wejścia głównego na elewacji zachodniej. Parter obiektu wyniesiony jest ponad poziom otaczającego terenu przez co wytworzony jest cokół dla dwóch kondygnacji nadziemnych. Obiekt przekryty jest stropodachem dwuspadowym. Prace remontowe nie naruszają konstrukcji obiektu, a elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian. 

Istniejąca lokalizacja obiektu zachowuje ład przestrzenny oraz harmonię krajobrazu. 

Wymiary istniejącego budynku:
Długość budynku: 
38,32 m

Szerokość budynku: 
15,11 m

Wysokość: 

8,08 m  

Projekt nie zakłada zmiany istniejących wymiarów budynku. Bryła budynku, elewacje oraz zagospodarowanie terenu, pozostaje bez zmian. 
Wymiary budynku po zmianach:
Długość budynku: 
 bez zmian
Szerokość budynku: 
 bez zmian
Wysokość: 

 bez zmian
9.1.Spełnienie wymagań o których mowa w art.5 ust.1 Prawa budowlanego .

Roboty budowlano - intalacyjne dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie przez Inwestora zalecanych w projekcie materiałów budowlanych zarówno konstrukcyjnych  jak i wykończeniowych  posiadających odpowiednie atesty i oznaczone symbolem dopuszczenia do użytkowania w budownictwie „B” oraz wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią i w odpowiedniej kolejności, zapewnia:

· Bezpieczeństwo konstrukcji

· Bezpieczeństwo pożarowe

· Bezpieczeństwo użytkowania

· Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska

· Ochrony przed hałasem i drganiami

· Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowano w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, które pozostaje bez zmian; 

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

9.2.Określenie kategorii obiektu
Projektowana zmiana sposobu użytkowania budynku zalicza go do 
kategorii XI- budynek służby zdrowia, zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane.

9.3.Zagospodarowanie mas ziemnych.

Wykonywane prace nie ingerują w istniejące zagospodarowanie terenu.

Wokół budynku nie będą wykonywane żadne prace ziemne, rzeźba terenu pozostanie

bez zmian. 

9.4.Informacja o odprowadzeniu wód opadowych.
Sposób odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych (dojścia, dojazdy, place manewrowe) oraz odwodnienie  bez zmian. 

9.5 Informacja w zakresie geologii terenu objętego inwestycją.
Inwestycja nie narusza geologii terenu, pozostaje bez zmian

9.6 Informacja dotycząca drzew oraz krzewów w związku z art. 72 i 73 ustawy o prawie ochrony środowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi kolizji dla istniejących drzew i krzewów.
W trakcie realizacji inwestycji wszelkie prace budowlane będą prowadzone we wnętrzu budynku, czyli poza strefą ochronną korzeni. Składowanie materiałów oraz ich obróbka będzie się odbywać bez szkody dla roślin. 
W trakcie budowy materiały budowlane nie będą składane w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów. 
9.7.Informacja dotycząca ochrony powietrza i ochrony przed hałasem.
Wybrany system centralnego ogrzewania nie oddziałuje na środowisko przyrodnicze oraz nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu do otoczenia. 
9.8.Ochrona przeciwpożarowa obiektu.                                                                       

Długość budynku: 

 38,32 m

Szerokość budynku: 

15,11 m 
Wysokość do górnej powierzchni stropu nad najwyższą kondygnacją 8m  - bud niski N         (§ 6 warunków  technicznych).
Powierzchnia adaptowana 384,3 m2
Projektowany szyb windowy zmienia szerokość drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z rozdz. 4 § 242  Warunków Technicznych szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Po zmianach związanych z projektowanym szybem minimalna szerokość drogi ewakuacyjnej dla poszczególnych kondygnacji wynosi:
· min. 1,66 m dla przewidywanych 40 osób na piętrze

· min. 0,9 m (drzwi) dla przewidywanych 40 osób na parterze (zgodne z rozdz. 4 § 239. punkt 5 Warunków Technicznych)

· kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na stały pobyt ludzi
Dla deklarowanej liczby osób zapewnia się minimalną szerokość drogi ewakuacyjnej, zgodną z Warunkami Technicznymi.
10. Kategoria geotechniczna.
Zakres projektu, nie wpływa na warunki posadowienia obiektu, a tym samym nie wymaga badań podłoża.

Kategoria geotechniczna pozostaje bez zmian. 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY  BUDOWĘ SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE 
INWESTOR:  
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE











os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków
LOKALIZACJA:
dz. nr 59/7, 60/7, obr. 65



ul. Wysłouchów 43, 30-611 Kraków
	PROJEKTANT:
	Podpis
	SPRAWDZAJĄCY:
	Podpis

	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Jolanta Duda

Chrzanów ul. Konopnickiej 23

upr. bud. 1295/94; MOIA 1141
	
	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Paweł Duda
Chrzanów ul. M. Konopnickiej 23
MP-2130
MPOIA/068/2015
	

	Branża: Konstrukcje
mgr inż. Andrzej Smaga

ul Filarecka 17/A/A/37

30-110 Kraków

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Konstrukcja
dr inż Rafał Szydłowski

MAP/0083/POOK/08

MAPOIIB/KK/0054-0051/08


	

	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Piotr Rogozik 

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Płoszaj

upr. nr WKP/0136/PWOS/14

w specjalności instalacyjnej
	

	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Remigiusz Karwat

upr. nr LUB/0090/PWOE/11

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Arkadiusz Karwat

upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalności instalacyjnej

	

	Współpraca: 
	Architektura: inż. arch Maciej Sewiołło

Instalacje sanitarne: inż. Marcin Łysoń

Instalacje elektryczne: Janusz Wabno


OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY SZYBU WINDOWEGO 

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY  BUDOWĘ SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE 
INWESTOR:  
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE










os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków
1.Przeznaczenie i program użytkowy
Projektuje się budowę szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Projektowana winda będzie wyposażone w niezbędne instalacje elektryczne, oraz wentylacji naturalnej. 
1.1 Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowana winda będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada ona bezprogowe połączenie ze stropem, niezbędne balustrady, system głośnomówiący. Projektowana winda zapewnia dostęp niepełnosprawnych do wszystkich kondygnacji budynku, które były dotychczas niedostępne.
1.2 Przeznaczenie i program użytkowy
Projektowana winda zapewnia dostęp dla użytkowników (również niepełnosprawnych) do wszystkich kondygnacji istniejącego budynku.

Projektowane wykończenie posadzki przy windzie z wykładziny pcv.

W przypadku nierówności wylewki cementowej, należy wyrównać podłoże pasą poziomującą. Przed wyrównaniem należy sprawdzić czy nie występują znaczne różnice poziomów posadzek między częścią istniejącą, a projektowaną. W przypadku wystąpienia różnicy poziomów, należy skuć istniejącą wylewkę betonową w części projektowanej i wykonać nową. 
Wykończenie ścian szybu: tynk cementowo - wapienny. 

Projektowana winda nie wpływa na liczbę osób zatrudnionych i przebywających czasowo w budynku.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNII POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH DO WINDY
2.Zestawienie wskaźników technicznych.
a) Powierzch[image: image2.jpg]PIWNICA- zestawisnie powierzchni pomieszczen w zakresie oddzialowania windy

OZN. NAZWA POSADZKA L E[.R“E'ICHNIA
1501 KORYTARZ plytid ceram. 709
SUMA 70,9
PARTER- zestawienie powierzchni pomieszczeh w zakresie oddzialowania windy
OZN. NAZWA POSADZKA POWIE[:‘EJCHNIA
2101 KORYTARZ plytii ceram. 759
2/02 GABINET plytid ceram. 126
2i03 KORYTARZ plytid ceram. 395
SUMA 128
PIETRO- zestawiznle powlsrzchnl pomieszezeii, na kkbre oddzalowue winda
POWIERZCHNIA
OIN NAZ WA POSADZIA [me]
£ KORYTARZ piytid ceram. 181,6
& LAZIENIKA it cetam. 21
ane MAGAZYH Piytid ceram. 1,7
SUMA 1854




nia działki:





6357,18 m²
b) Powierzchnia zabudowy budynku 


            bez zmian
c) Powierzchnia użytkowa





bez zmian

d) Powierzchnia netto (podłóg, część projektowana)                    361,8 m²
f) Kubatura cz. projektowanej




bez zmian
W ramach remontu części pomieszczeń I piętra budynku projektuje się następujące pomieszczenia wraz z wyposażeniem:
3. FORMA I FUNKCJA BUDYNKU, ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

NATURALNE.
  

1. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz jest podpiwniczony.

  

2. Brak ingerencji w formę budynku. Oddziaływanie na środowisko naturalne 


pozostaje bez zmian i nie przekracza parceli własnej 

4.   DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
4.1.Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Projektuje się fundament pod szyb windowy. Projektuje się wyburzenia wg rysunku technicznego branży – architektura – wyburzenia.
UWAGA !!!

Wszystkie wymiary sprawdzić przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz systematycznie weryfikować w trakcie budowy.

Szczególną uwagę zwrócić na wysokość kondygnacji.
VIII. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.
Wszystkie roboty budowlane i ich odbiór należy przeprowadzić w oparciu o „Warunki techniczne” wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

IX. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowany obiekt zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane jest zaliczony do kat. XI – budynek służby zdrowia;
Wszystkie wymiary zamieszczone na rysunkach należy zweryfikować w naturze, systematycznie na budowie. W trakcie realizacji inwestycji należy sprawdzić przyjęte założenia. Poziomy sufitów i podłóg projektowanych dostosować do poziomów istniejących. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy się zwrócić do projektanta. Projekt należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
KLAZULA!:
· Niniejszy projekt wykonawczy został skoordynowany z projektami branżowymi.

· Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z treścią całego projektu wykonawczego, w szczególności z projektem konstrukcji. Elementy konstrukcyjne oraz instalacje wykonać należy według projektów branżowych. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

· Rysunki i część opisową są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektu budowlanego. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie projektantowi lub inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgłoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, wykonawca może zostać obciążony kosztami demontażu i ponownym wykonaniem zmienionych elementów zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego – wykonawczego.

· Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od inwestora, definiując usługę do wykonania, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane elementy muszą zapewnić utrzymanie standardu przewidywanych założeń projektowych.

· Wszystkie wymiary podane w dokumentacji projektu wykonawczego sprawdzić po wykonaniu prac na budowie. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej, sprawdzić na budowie wymiary gotowych otworów. Montażu dokonać zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.

· Opisy ujęte w projekcie uwzględniają standard minimalny dla materiałów i rozwiązań, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiązania wymagają potwierdzenia przez inwestora oraz projektanta.

· W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, innych materiałów lub typów urządzeń w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym wykonawca we własnym zakresie dokona wszelkich zmian spowodowanych tym rozwiązaniem, ma za zadanie dokonać koordynacji międzybranżowej dla wprowadzanej zmiany.

· Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych elementów.

INFORMACJA BIOZ
TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY OBEJMUJĄCY  BUDOWĘ SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE
INWESTOR:  
Zarząd Budynków Komunalnych









os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków

LOKALIZACJA:
dz. nr 59/7, 60/7, obr. 65



ul. Wysłouchów 43, 30-611 Kraków
	PROJEKTANT:
	Podpis
	SPRAWDZAJĄCY:
	Podpis

	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Jolanta Duda

Chrzanów ul. Konopnickiej 23

upr. bud. 1295/94; MOIA 1141
	
	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Paweł Duda
Chrzanów ul. M. Konopnickiej 23
MP-2130
MPOIA/068/2015
	

	Branża: Konstrukcje
mgr inż. Andrzej Smaga

ul Filarecka 17/A/A/37

30-110 Kraków

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Konstrukcja
dr inż Rafał Szydłowski

MAP/0083/POOK/08

MAPOIIB/KK/0054-0051/08


	

	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Piotr Rogozik 

upr. nr MAP /0537/PWOS/12

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Płoszaj

upr. nr WKP/0136/PWOS/14

w specjalności instalacyjnej
	

	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Remigiusz Karwat

upr. nr LUB/0090/PWOE/11

w specjalności instalacyjnej
	
	Branża: Instalacja elektryczna
mgr inż. Arkadiusz Karwat

upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalności instalacyjnej

	

	Współpraca: 
	Architektura: inż. arch Maciej Sewiołło

Instalacje sanitarne: inż. Marcin Łysoń

Instalacje elektryczne: Janusz Wabno


Czerwiec 2016
1.Przedmiot opracowania 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2000.nr 106.poz.1126 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) z późniejszymi zmianami.
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty: 

· Roboty przygotowawcze

· Roboty wyburzeniowe

· Roboty wykończeniowe

· Roboty malarskie

Całość obejmuje przebudowę części piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową.
1.1Kolejność realizacji robót
Przewiduje się następującą kolejność robót :

· Przygotowanie placu budowy 

· Demontaż stolarki wewnętrznej 

· Wykonanie wyburzeń ścian wewnętrznych.

· Wykonanie przebić – otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych.

· Demontaż istniejących warstw posadzek.

· Postawienie ścian wewnętrznych działowych wraz z otworami drzwiowymi.

· Wykonanie warstw posadzek.

· Osadzenie drzwi, wykonanie instalacji wewnętrznych.

· Wykonanie robót wykończeniowych

· Likwidacja placu budowy
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Działka zagospodarowana budynkiem poddawanym przedmiotowym robotom budowlano- instalacjnym. Budynek zlokalizowany na działce  nr 35/11 obr. 256.
Istniejące zagospodarowanie obejmuje dodatkowo tereny utwardzone (dojścia i dojazdy).
3.Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na placu budowy realizowane będą tylko roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujące:

· Wytwarzanie betonu – podkłady betonowe pod posadzki

· Składowanie materiałów budowlanych

· Transport poziomy materiałów do miejsca wbudowania
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. Określenie skali zagrożeń ,miejsca i czasu ich występowania.

Elektronarzędzia
Prace budowlane, montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (piła do cięcia, betoniarka itp.) i osobistych ( młotki udarowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników wskutek np. nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi.

Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem.
Roboty wyburzeniowe
Najczęściej występujące zagrożenia:

· Uderzenie i przygniecenie spadającymi elementami z rozbieranych ścianek działowych murowanych

· Skaleczenia podczas wykonywania przebić w ścianach
Roboty zbrojarskie.
Główne zagrożenia zawodowe podczas wykonywania robót zbrojarskich wynikają z : 

· Używanie z ostrymi , wystającymi krawędziami

· Ręcznego przenoszenia ciężkich i długich przedmiotów 

· Użytkowania prostych i zmechanizowanych narzędzi ręcznych 
Roboty tynkowe
Źródła zagrożeń:

· Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

· Stosowanie substancji mogących powodować alergie

· Wykonywanie pracy na wysokości
Roboty malarskie 
Źródło zagrożeń :

· Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

· Stosowanie substancji mogących powodować alergie 

· Wykonywanie prac na wysokości

· Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem

· Niebezpieczeństwo pożaru
Transport poziomy materiałów budowlanych
· Źródło zagrożeń :

· Używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami

· Ręcznego przenoszenia ciężkich i długich przedmiotów
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników.
1. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń stanowiskowych.

2. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach,

3. Zapoznają sie z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie.

4. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku (ksero świadectwa na budowie).

5. Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii a w przypadku prawa jazdy oryginału.

6. Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej (kaski ,rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeństwa ,okulary ochronne do robót rozbiórkowych ,ciecia stali). Materiały te zostaną przekazane pracownikom.

7. Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpiecznie będą wykonywane pod nadzorem osób dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych , podwładnych i pozostałych pracowników.

8. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą używane ani przechowywane.

9. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia :

· ocena zdarzenia. podjęcie działania, jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego,

· ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego,

· sprawdzenie tętna,

· sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych,

· ocena stanu przytomności,

· ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.,).

· zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego

· zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników

toksycznych),

· natychmiastowe zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub

współpracownika o zaistniałym zdarzeniu ,

· wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

· zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jeśli nie ma możliwości szybkiego

dotarcia lekarza).

· zabezpieczenie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie ,

· kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu
6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wyk. robót     budowlanych.
1. Odpowiednia organizacja prac

2. Prace prowadzone przez wysoce wykwalifikowanych pracowników i kierownictwo 

nadzoru

3. Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi

4. Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników

5. Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty i aprobaty techniczne

Wszystkie stanowiska robót, które będą prowadzone na wysokości, zostaną zabezpieczone odpowiednimi balustradami(poręcz na wysokości 2,2 m) zapobiegające upadkom z wysokości. Roboty na wysokości prowadzone będą również z rusztowań ustawionych na poz.0.00 m.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych technicznych.
Dokumentacja budowy, oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą przez kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy.

INWENTARYZACJA
TEMAT:


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY 

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE DLA ZMIANY 


SPOSOBU UŻYTKOWANIA  POMIESZCZEŃ




I PIĘTRA BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNEJ 




NA POMIESZCZENIA BIUROWE. 

INWESTOR:  
TAURON Wydobycie S.A. 







43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37 
LOKALIZACJA : działka  nr 35/11 obr.256




  przy ul. Grunwaldzka 37,



  43-600 Jaworzno
	PROJEKTANT:
	Podpis
	SPRAWDZAJĄCY:
	Podpis

	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Jolanta Duda

Chrzanów ul. Konopnickiej 23

upr. bud. 1295/94; 

MOIA 1141
	
	Branża: Architektura

proj. zag. terenu
mgr inż. arch. Paweł Duda

ul. M. Konopnickiej 23
MP-2130

nr uprawnień MPOIA/068/2015
	

	Współpraca: 
	Inż arch. Maciej Sewiołło


Czerwiec 2016

I.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. 
Znajduje się w Krakowie, przy ulicy Wysłouchów 43, na działkach nr 59/7 i 60/7 obr. 65. 
Opracowanie dotyczy części parteru, piętra i piwnicy obiektu. 
Obiekt jest budynkiem uzyteczności publicznej słuzby zdrowia. 
Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie w wyniku prac przebudowy pomieszczeń. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacji, ogrzewczą, en. elektrycznej.
Odległość od granic:
Odległość od granicy północnej
:

7 m

Odległość od granicy wschodniej

:
0 m  

Odległość od granicy południowej 
  

16,5 m 

Odległość od granicy zachodniej: 


11,5  m
II.WSKAŹNIKI TECHNICZNE
Pow. działki nr 35/11 obr. 256 



1598 m²
ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ POWIERZCHNII POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA WINDY
[image: image3.jpg]PIWNICA- zestawlenle powlerzchnl pomleszezen w zakresle oddzalowanla windy

QZN. NAZWA POSADZKA Powl EII;R,Z]CHNIA
1101 KORYTARZ plytid ceram. 70,8
SUMA
PARTER- zestawienie powierzchni pomieszczeri w zakresie cddzialowania windy
OZN. NAZWA POSADZKA IE[:,ZICHNIA
201 KORYTARZ plytii ceram. 759
2i02 GABINET plytki ceram. 12,6
2/03 KORYTARZ plytid ceram. 385
SUMA
PIETRO- zestawiehie powierzehni pomieszezen, na kidre oddzialowuje winda
OZN. NAZWA POSADZKA POWIE[I:ZzICHNIA
3101 KORYTARZ plytki ceram. 1816
302 ELAZIENKA plytki ceram. 21
3/03 MAGAZYN plytkl ceram. W
SUMA





DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

ARCHITEKTURA- WYBURZENIA


ARCHITEKTURA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE

 ELEKTRYCZNE
KONSTRUKCJA
