	P R O G R A M 

F U N K C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y

Nazwa zamówienia:        wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę  drewnianą lub PCV wraz z parapetami zewnętrznymi 

Adres obiektu budowlanego:   lokale mieszkalne, pozostające w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych 
Nazwy i kody:                          CPV - 45421132-8
Zamawiający:                           Zarząd Budynków Komunalnych 

                                                  31-319 Kraków,

                                      
ul. Czerwieńskiego 16
Imię, nazwisko

osób opracowujących:               Sylwia Gierak

Spis zawartości programu:     

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

· wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą lub   
PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót          budowlanych:

· wymiana stolarki okiennej drewnianej wraz z parapetami zewnętrznymi 
realizowana będzie w lokalach mieszkalnych, pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych 
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

·  udostępnianie lokali przez najemców

·  terminowość dostawy i montażu stolarki okiennej i parapetów przez Wykonawców 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

· stolarka okienna jednoramowa, rozwieralna, uchylno-rozwieralna z mikrouchyłem oraz nawiewnikiem, zapewniająca standard i komfort w lokalach mieszkalnych, wraz z parapetem zewnętrznym. 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

· stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej, rozwieralna, minimum jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, z nawiewnikiem (minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu). 
· współczynnik przenikania ciepła dla okien U max = 1,1 [W/(m2∙K)]
· nawiewnik ciśnieniowy regulowany automatycznie, montowany w ramie okiennej lub skrzydle

· okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle do wietrzenia pomieszczenia

· oszklenie: szyby zespolone float lub thermofloat, niskoemisyjne,  przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem

· parapet zewnętrzny – blacha ocynkowana powlekana (należy przyjąć średnią szerokość  33 cm)
· stolarka okienna drewniana z drewna klejonego trójwarstwowo w  kolorze wg opisu zawartego w załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ): „Wykaz okien do wymiany w zasobie Gminy Miejskiej Kraków”, kolumna „Rodzaj robót – ilość okien zakwalifikowanych”; Ponadto należy dostosować się ściśle do dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ (część I poz.5,6,9,11) oraz do warunków zawartych w pozwoleniach oraz opiniach konserwatorskich będących załącznikiem do SIWZ. W części I poz. 15 należy wykonać okna ściśle wg istniejącego okna wzorcowego (przed wykonaniem okna należy skonsultować się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
W części I poz. 3,7 bezwzględnie zobowiązuje się Wykonawcę do uczestnictwa w komisji konserwatorskiej (zorganizowanej po podpisaniu umowy przez Inspektora ZBK) wraz z Inspektorem z ramienia ZBK i pracownikiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem ustalenia szczegółów stolarki okiennej. Następnie dla okien w poz. 3 po wykonaniu, zgodnie z projektem, wzorcowego okna, zobowiązuje się Wykonawcę do kolejnego uczestnictwa w komisji w składzie jw. celem zatwierdzenia wykonanego okna przez Inspektora ZBK i pracownika Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
· stolarka z profili PCV (profile min 5 komorowe) w kolorze białym.
Ponadto w II części należy dostosować się do opisu zawartego w załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ): „Wykaz okien do wymiany w zasobie Gminy Miejskiej Kraków”, kolumna „Rodzaj robót – ilość okien zakwalifikowanych”; oraz do warunków zawartych w pozwoleniach oraz opiniach konserwatorskich będących załącznikiem do SIWZ
     2.     Opis wymagań  Zamawiającego: 
2.1.  Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:

·  dostawa na miejsce montażu (do lokalu) nowej stolarki okiennej, posiadającej stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) wraz z parapetami zewnętrznymi

·  wykucie starych okien wraz z parapetami zewnętrznymi

·  wstawienie nowych okien drewnianych lub z PCV z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, z zawieszeniem skrzydeł wraz z regulacją, wykonaniem i uzupełnieniem tynku do lica ściany

· osadzenie parapetów zewnętrznych

· oczyszczenie stolarki po jej montażu

· uporządkowanie i wywiezienie starych okien i ewentualnego gruzu

2.2. Wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót:

· wykonanie robót pod stałym nadzorem, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach lub równoważnych państw członkowskich, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i warunkami B.H.P. Dodatkowo w części I, II wykonanie robót pod stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Ustawa Prawo Budowlane art. 14  oraz wymagana jest 18 miesięczna praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych.
· dla w części I, II poinformowanie przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z wyprzedzeniem umożliwiającym powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na 7 dni przed ww. terminami
· wierne odtworzenie stanu istniejącego stolarki okiennej na podstawie pomiarów z natury z zachowaniem istniejących wymiarów i detalu profili, podziałów poziomych i pionowych 
· odbiór robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i najemcy lokalu.
Warunkiem dokonania odbioru wymiany stolarki okiennej będzie dostarczenie przez Kierownika Budowy w dniu odbioru następujących dokumentów:

1. pełne aprobaty techniczne na systemy okienne oraz deklarację zgodności z aprobatą techniczną

2. certyfikaty na znak bezpieczeństwa  B lub CE dla wyrobów 

3. krajową deklarację zgodności dla wymiany stolarki na stolarkę drewnianą

4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi państw członkowskich
5. karty gwarancyjne z warunkami gwarancji (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z ramienia ZBK)
6. oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku lokalu

7.  2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć oraz zawierającej  określenie sposobu postępowania z zabytkiem, dot. części 1,2

8. pisemne potwierdzenie najemcy o poinstruowaniu go o sposobie użytkowania okien
9. faktury VAT potwierdzającej odbiór odpadów przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.z późn. zm. „ o odpadach” oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21.04.2006 Dz.U.06.75.527. Załącznikiem do w/w faktury ma być „karta przekazania odpadów”.
   Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.
1. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

· prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Uchwała          nr VIII/72/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r.

· ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami

· Polskie Normy lub równoważne państw członkowskich
· przepisy B.H.P. 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

         Wykonawca zobowiązany jest do:
· zachowania wymiarów i detalu profili, podziałów poziomych i pionowych istniejącej stolarki okiennej 

· doprowadzenia miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed rozpoczęciem prac – niezwłocznie po ich zakończeniu, tj. uporządkowanie     i wywiezienie starych okien, parapetów i ewentualnego gruzu 
· poinstruowanie najemcy o sposobie użytkowania okien (wymagane pisemne potwierdzenie)

· przedłożenia do akceptacji Inspektorowi z ramienia ZBK karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji 





Strona 1

