21

Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

dla inwestycji pt:

"Projekt wykonawczy rekonstrukcji stolarki i ślusarki otworowej w elewacji frontowej bloku koszar szyjowych oraz elewacji kaponiery szyjowej Fortu 491 1/2 "Mogiła ".

 dz. nr, 42 j. ewid. Nowa Huta. obr. 20, 

rej. zabytków:  Fort ,, Mogiła” ul. Igołomska [A-105/M], 06.07.2007

· Inwestor:  Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,  31-004 Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych.
· projektant:  mgr inż. arch. Jolanta Skamla
                       Spis treści
Kod CPV 45100000-7 Roboty budowlane
           Kod CPV 4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

                                     Kody CVP podano zgodnie z:    portalzp.pl prawo i przetargi.
                1. Wymagania ogólne





2. Podstawa opracowania

                3. Ustawy i rozporządzenia

                      4. Roboty przygotowawcze 
                      5. Roboty murowe - materiały
                      6. Roboty murowe

                      7. Roboty murarskie - osadzanie ościeżnic
                      8. Roboty tynkarskie





9. Roboty malarskie





10. Roboty malarskie badania i odbiory





11. Elementy ślusarsko-kowalskie





12. Różne elementy metalowe
Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR)
            CPV 45000000-7   
       1.  WYMAGANIA OGÓLNE

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane dla inwestycji pt:

"Projekt wykonawczy rekonstrukcji stolarki i ślusarki otworowej w elewacji frontowej bloku koszar szyjowych oraz elewacji kaponiery szyjowej Fortu 491 1/2 "Mogiła ".
 dz. nr, 42 j. ewid. Nowa Huta. obr. 20, 

rej. zabytków:  Fort ,, Mogiła” ul. Igołomska [A-105/M], 06.07.2007

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z w/w inwestycją. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

1.1. Zakres stosowania ST i podstawa opracowania

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

· Umowa: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,  31-004 Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych.
· Projekt wykonawczy rekonstrukcji stolarki i ślusarki otworowej w elewacji frontowej bloku koszar szyjowych oraz elewacji kaponiery szyjowej Fortu 49 1/2 "Mogiła" rys. nr 01- 24.                                                 
·  Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach

· Normy i przepisy techniczno- budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano- montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)

1.2. Zakres Robót objętych ST        

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano- montażowe, opisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych :

Roboty w zakresie CPV 45111200

1..2.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe - usunięcie zamurówek z otworów okiennych , resztek konstrukcji  starych stalowych krat, drewnianych ościeżnic.
1.2.2. Przed przystąpieniem do rekonstrukcji brakujących detali należy poddać renowacji zachowane elementy metalowe. W zakresie tych prac znajdują się:

a) ościeżnice okiennic pancernych typowych okien bloku koszarowego (12 szt.) o ościeżnica do rekonstrukcji (1 szt);

b) ościeżnica okiennicy pancernej w otworze okiennym latryny (1 szt.); 
c)      ościeżnice drzwi pancernych w wyjściach pogotowia na wał forteczny (2 szt.);

d) ościeżnice płyt pancernych w strzelnicach podwójnych kaponiery szyjowej (2 szt.);

e) tarcze pancerne w strzelnicach czoła kaponiery szyjowej (2 szt.);

f)      tarcze pancerne w strzelnicach barków kaponiery szyjowej (4 szt.);

g) ościeżnice drzwiczek (dekli) otworów doprowadzających powietrze do pieców (6 szt.); w tym zachowane drzwiczki otworu doprowadzającego powietrze do pieca (2 szt.);

h) druciane ramki osłon otworów wentylacyjnych (1 szt); 
i)      konserwacja drzwi wejściowych do obiektu zgodnie z programem prac konserwatorskich (1 szt.)
Wytyczne do renowacji zachowanych elementów stalowych (staliwowych).

· Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy dokonać szczegółowego przeglądu tych elementów w celu określenia zakresu prac i odnalezienia ewentualnych śladów pierwotnych powłok malarskich;

· Z powierzchni zachowanych elementów metalowych (staliwowych) usunąć wtórne nawarstwienia w tym warstwę korozji, pył i przebarwienia przy pomocy metody strumieniowo – ściernej (śrutowania), a w przypadku mniejszych elementów np. ramki osłony otworu wentylacyjnego należy te prace wykonać ręcznie; 

· Uzupełnić ewentualne ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. Rekomendowane produkty: szpachlówka do powierzchni metalowych;

· Po oczyszczeniu zawiasów zachowanych na ościeżnicach, należy odpowiednio wypolerować i zakonserwować trzpienie;

· Zmatowić całą powierzchnię w celu uzyskania dobrej przyczepności nowo nakładanych warstw farby do już istniejących powłok. Następnie całość odpylić i umyć;

· Oczyszczoną powierzchnię należy zabezpieczyć przed korozją środkiem fosforanującym np. Depal 9 lub innym o podobnych właściwościach;  

· Po zabezpieczeniu antykorozyjnym dwukrotnie nanieść warstwę farby podkładowej. Zagruntować całą powierzchnię w przypadku występowania dużej ilości ubytków i przetarć do 'gołego' metalu lub punktowo - jeśli ilość miejsc wymagających gruntowania jest niewielka. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu;

· Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu;

· Nałożyć wierzchnią warstwę farby dobierając kolor zgodnie z walorem historycznym (szary, oliwkowo – zielony, szaro – zielony tj. RAL 7003) a w przypadku braku odniesienia zgodnie z decyzją komisji konserwatorskiej;

· Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości; 

· Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +8°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%;

· Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania;

· Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem.  Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć;

· Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (w sposób czasowo ciągły) móc pomalować powierzchnię ograniczoną liniami podziału np. krawędzią elementu, ryflem itp…

· Odcień emalii adekwatny do historycznych powłok malarskich elementów metalowych 
w forcie to RAL 7003. 

· Emalię – wykorzystujemy do malowania elementów metalowych w sposób kryjący. 

Zestawienie elementów przewidzianych do renowacji oraz rekonstrukcji

a) Typowe otwory okienne bloku koszarowego:

· Do rekonstrukcji ościeżnica pancerna







(1 szt.)

· Przewidziane do renowacji zachowane stalowe 

(staliwowe) ościeżnice okiennic

 



                 (12 szt.);
· Przewidziane do rekonstrukcji okiennice pancerne

 
(13 szt.);

· Przewidziana do rekonstrukcji stolarka okienna,

tj. okna skrzynkowe, dwudzielne, sześciopolowe


(13 szt.)
b) Otwór okienny latryny:

· Przewidziana do renowacji zachowana stalowa 

(staliwowa) ościeżnica okiennic

 



                  (1 szt);

· Przewidziana do rekonstrukcji okiennica pancerna

 
      (1 szt);
· Przewidziana do rekonstrukcji stolarka okienna,

tj. okno trójpolowe-






                             (1 szt).

· Rekonstrukcja krat













(1 szt.)
c) Drzwi wejściowe do obiektu :

· Przewidziane do konserwacji zgodnie 

z programem prac konserwatorskich

 


          (1 szt);

d) Rekonstrukcja wyposażenia strzelnic schodkowych

w barkach kaponiery szyjowej:

· Przewidziane do renowacji ościeżnice płyt pancernych

    (2 szt);

· Przewidziane do wykonania repliki płyt pancernych

          (2 szt);

· Przewidziana do renowacji stolarka




                     (1 szt);

· Przewidziana do rekonstrukcji stolarka



                     (1 szt).

e) Strzelnice na czole kaponiery szyjowej:

· Przewidziane do renowacji tarcze pancerne






(2 szt);

· Przewidziane do rekonstrukcji okienka 







(2 szt).

f) Strzelnice na pojedyncze na barkach kaponiery szyjowej:

· Przewidziane do renowacji tarcze pancerne

  




  (4 szt);

· Przewidziane do wykonania okienka 


             



  (4 szt).

g) Drzwiczki otworów doprowadzających powietrze 

do pieców: 








Przewidziane do renowacji zachowane drzwiczki  

otworów doprowadzających powietrze do pieców 



(2 szt);

Przewidziane do renowacji zachowane ościeżnice 

drzwiczek otworów doprowadzających powietrze 

do pieców















(2 szt.);

Przewidziane do wykonania repliki drzwiczek otworów 

doprowadzających powietrze do pieców




(4-6 szt);

h) Repliki osłon otworów wentylacyjnych:

Przewidziane do wykonania repliki osłon otworów

wentylacyjnych












(10 szt). 
1.3. Ogrodzenie tymczasowe i ochrona placu budowy.

Urządzenie placu budowy - pomieszczenia: socjalne, sanitarne, przechowywania dokumentów budowy, zorganizowanie dojazdu i ewakuacji.
1.4. Roboty budowlano- konstrukcyjne

Roboty murowe – materiały.

Roboty murowe – przemurowania, uzupełnianie ubytków w murze.
Roboty murarskie – osadzanie ościeżnic, osadzanie stolarki i ślusarki w elewacji frontowej bloku koszar szyjowych oraz elewacji kaponiery szyjowych Fortu.
Roboty wykończeniowe- uzupełnienie ubytków w murach i tynkach.
1.5. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

1.6. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i  przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wykonawca powinien mieć doświadczenia przy prowadzeniu robót o podwyższonym standardzie i wskazane jest aby wykazał się doświadczeniem w zakresie w/w prac.
1.8. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy dwa  egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.9. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

- PW –"Projekt wykonawczy rekonstrukcji stolarki i ślusarki otworowej w elewacji frontowej bloku koszar szyjowych oraz elewacji kaponiery szyjowej Fortu 491 1/2 "Mogiła " z  opisem  technicznym i 24 rysunkami 4 egz.
- Przedmiar robót + kosztorys inwestorski szczegółowy, BIOZ, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
                                                                                                                                                                                                2 egz. 
 - Całość w wersji cyfrowej CD.
Wykonawca Robót zobowiązany jest w cenie umowy opracować w II etapie Inwestycji dokumentację obejmującą:

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót

 2. Projekt organizacji i harmonogram Robót.
1.10. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z   Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach  określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że   jest włączony w cenę umowną.

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację drogi dojazdowej, obiektów garażowych i stację redukcji gazów.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

           c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.13. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.15.  Określenia podstawowe

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.    

2. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje Wykonawca.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom                                                                                                                                                               

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-   sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu   gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 (3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk. t (1 -2), następujące dokumenty:

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru Robót,

protokoły narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Określać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

 c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

 8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została porządzona  
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

·  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

·  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

·  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

·  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.Przepisy związane.

10.1. Ustawy.

· Ustawa z dn.7 lipca 1994r.- Prawo budowlane tekst jednolity tekst, (Dz. U. z 2017r, nr 207, poz.1332) 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.1579).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 - zm.8 wrzesień 2016r, poz,1570).

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r poz.736) 
· Ustawa z dnia 20 lipca 2017r, - o dozorze technicznym (Dz. U. 2017r, poz.1555)
· Ustawa z dnia15 września 2017r,poz.1888 - prawo ochrony środowiska  

· Ustawa z dnia 22 czerwca 2017r o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poz. 1595.
10.2. Rozporządzenia - z późniejszymi zmianami
     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r, - w sprawie  systemów  oceny  

     zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE( DZ. U. nr 209,  

      poz.1779).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r, - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. ( DZ. U. nr 209, poz.1780).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r, - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( DZ. U. nr 169 poz.1650).

· Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( DZ. U. nr 47 poz.401).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, - w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia( DZ. U. nr 120 poz.1126).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( DZ. U. nr 202 poz.2072).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r, - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym( DZ. U. nr 198 poz.2041

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r, - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia ( DZ. U. nr 198 poz.2042).

· Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1570 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych.
· 2. Podstawa opracowania

· Obowiązujące aktualnie Polskie Normy Budowlane.

·  Spisu polskich norm budowlanych, ustawy i rozporządzenia. :

      3. Ustawy i rozporządzenia

· Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 290 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

· 
Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· Dziennik Ustaw z 24 września 2013 r. poz. 1129  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE
          Kod 45100000-8 Roboty budowlane




    Kod 4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
                       Kod  4510000-8  

1. Roboty przygotowawcze. 

                                 Zagospodarowanie terenu budowy


Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (etapowanie realizacji obiektu i prowadzenie prac budowlanych w niestrzeżonym obiekcie) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano- montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych

c) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry

d) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych

e) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu 
          Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

b) zapewnić zaplecze sanitarne w zakresie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,

c) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego.

Kod  45 111200-0

2. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót demontażowych i rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie zamurówek z otworów okiennych. 
Obiekty znajdujące się na terenie prowadzonych robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Przed przystąpieniem do prac demontażowych i rozbiórkowych należy wyznaczyć miejsce składowania materiałów z demontażu na placu budowy. Materiały i elementy przewidziane do ponownego wbudowania lub częściowego odzysku należy poddać segregacji i oczyszczeniu.  Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Cena 1 m3 robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· zabezpieczenie terenu robót,

· odwiezienie materiału z rozbiórki na odległość wskazaną przez Inwestora + koszty składowania,

· sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Kod  45262500- 6

3. ROBOTY MUROWE – MATERIAŁY.  

Cegła  pełna zwykła.

Cegła pełna  ma zmodyfikowane wymiary  250x120x65 mm. W zależności od  wytrzymałości na ściskanie  oraz cech fizycznych rozróżnia się  5 klas : 25  15  7,5  5 .

W zakresie cech zewnętrznych  cegła powinna odpowiadać wymogom zawartym w normie  PN-75/B-12001 .Ponadto musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

Nasiąkliwość cegły powinna wynosić dla :


A/  klas 20 i15  4 – 22 %


B/  klas  10 i 7,5  6 – 24 %


C/  klasy  5   nie mniej niż  6 %

Cegła powinna wykazywać odporność na działanie mrozu .Dopuszcza się produkcje cegły klasy 5 nieodpornej na działanie mrozu z przeznaczeniem na konstrukcje nie wymagające materiałów mrozoodpornych cegły wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

d/   przełomu

e/   wytrzymałości na ściskanie

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 -nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

 Kod  45262500- 6 
4. ROBOTY MUROWE. 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura, z zachowanie zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 Kod 45420000-7 

5. ROBOTY MURARSKIE – OSADZANIE OŚCIEŻNIC. 

Ościeżnice okienne, drzwiowe, wrotowe lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy, tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda strona ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do wbudowanego elementu. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać. Materiały wypełniające wbudowany element metalowy, takie jak szyby, powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. Osadzone w ścianach okna, elementy i segmenty metalowe ścian, powinny być uszczelnione między ościeżom a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. Materiały uszczelniające   powinny   być   odporne   na  drgania   i   wstrząsy   wynikające   z  użytkowania wbudowanych elementów.

Podstawowe zasady, których spełnienie warunkuje sprawne i prawidłowe przeprowadzenie robót montażowych:

l . Roboty montażowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 5°C.

2. Przed przystąpieniem do montażu należy: sprawdzić wymiary otworów okiennych, i ewentualnie skorygować je, tak aby przestrzeń pomiędzy murem a oknem (luz montażowy) wynosiła 2 (K30mm; zdemontować skrzydła (zabezpieczyć przed uszkodzeniem), co znacznie ułatwia dokładne ustawienie ramy w otworze okiennym.

3. Do ustawienia i stabilizacji położenia ramy w otworze okiennym zastosować klocki nośne oraz kliny montażowe. Sprawdzić ustawienie ramy ościeżnicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany, przy czym: maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczać l mm/1 m, różnica długości przekątnych nie powinna być większa niż 2mm.

4. Okna powinny być zamocowane w otworze w taki sposób, aby mocowania przenosiły na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające na okno, z uwzględnieniem ruchów występujących w miejscach połączeń.
 5. Mocowanie okna powinno być wykonane mechanicznie - niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub klejów, przy czym elementy mocujące (kotwy, dybie) powinny być zabezpieczone przed korozją.

6. Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzić czy podczas kotwienia nie nastąpiło jej odkształcenie (wypaczenie); ewentualne nieprawidłowości wyeliminować poprzez korektę klinami montażowymi.

7. Zamontować skrzydła w ramie ościeżnicy, sprawdzając równocześnie prawidłowość ich funkcjonowania, dokonać ewentualnej regulacji okuć.

8. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpieczyć taśmą lub folią okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiałami uszczelniającymi, zaprawami lub farbami.

9. Przestrzeń między murem a ościeżnicą okna wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając, aby: uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki poliuretanowej; umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy.

10. Po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowe i kliny montażowe, a następnie naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową. 

11. Przy wykonywaniu robót tynkarskich zamontowane okna powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.

12. Po wykonaniu robót tynkarskich oczyszczony, suchy styk ościeża z ościeżnicą wypełnić masą trwale plastyczną (silikonem).

13.  Po wykonaniu wszystkich prac montażowych i wykończeniowych, związanych z wbudowaniem okien należy wyczyścić wszystkie elementy okien odpowiednimi środkami oraz usunąć niezwłocznie taśmę foliową, zabezpieczającą profile ram okiennych.

Kod 45410000-4 
6. ROBOTY TYNKARSKIE.

Tynkowanie

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych w ościeżach okiennych, otworach doprowadzających powietrze do pieców i otworach wentylacyjnych).

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne".

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaga​niom normy PN.
 0dbiór robót tynkarskich.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem tynków

Tynki cementowo – wapienne.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.

Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2 Cena ryczałtowa  obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· przygotowanie zaprawy,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

·  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,

- przygotowanie podłoża,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków,

· reperacja tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· likwidację stanowiska roboczego.5.
WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000​7) „Wymagania ogólne". 

Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

 Przygotowanie podłoża

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom    PN.

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
 ODBIÓR ROBÓT

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć.

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnienia Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

Kod 454442100-8 

7. ROBOTY MALARSKIE

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do  malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i   szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż:

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

c) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. 

Przy malowaniu powłoki powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,

b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,

c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub   poprawek.   Dopuszcza   się   chropowatość   powłoki   odpowiadającą   rodzajowi   faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.

Kod 454442100-8

8.  ROBOTY MALARSKIE – BADANIA I ODBIORY.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla łtp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
   Kod 45421000-4

   9. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE. 

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają pod stawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenia wymiarów należy wykonać przyrządami pomiarowymi , zaś stan powierzchni i wykończenia należy kontrolować wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle w odległości nie mniejszej niż 0,50 m o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. Materiały hutnicze powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. Do odtłuszczenia zaleca się stosowanie preparatów chloro węglowodorowych.

Do cięcia należy stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, obcinarki do rur, przecinaki, wycinaki, nożyce elektromechaniczne, pneumatyczne itd.

Podczas gięcia stali na zimno lub gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych   temperatur   oraz   granicznych   promieni   gięcia,   wynikających z własności technologicznych stali.

Połączenia spawane powinny  być  wykonane  według  dokumentacji  technicznej  (instrukcji spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i wymaganej jakości połączenia powinny być określone parametry spawania. Przy odbiorze elementów ślusarsko- kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

- wymiary elementów i ich części składowych,

- wymiary gotowego elementu i ich kształt,

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz  

  rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych,

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,

- zgodność z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze elementów ślusarsko- kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, zgodność wbudowanego elementu z projektem, inne, których komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

    Kod 45421000-4 
   10. RÓŻNE ELEMENTY METALOWE. 

Ościeżnice okienne, okiennice pancerne lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy, tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek.

 Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do wbudowanego elementu. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać. Materiały wypełniające wbudowany element metalowy, takie jak szyby, płyty pełne i nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały.

Zestawy elementów i segmenty wbudowywane w ściany należy łączyć w jednolitą całość poprzez  spawanie, zgrzewanie,  ześrubowanie,  nitowanie  bądź  klejenie, o ile  konstrukcja elementu bądź segmentu nie przewiduje innego łączenia.

Osadzone w ścianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe ścian powinny być uszczelnione między ościeżom a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. Materiały uszczelniające   powinny   być   odporne   na   drgania   i   wstrząsy   wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.

Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami bądź   segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową.


