SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu nr 2 "Kościuszko" - I etap

(kontynuacja działań z lat wcześniejszych)

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.      Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu nr 2 "Kościuszko" - I etap (kontynuacja działań z lat wcześniejszych)

CPV: 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6

1.2	   Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)  Zamawiający – Zarząd Budynków Komunalnych Kraków ul. B. Czerwieńskiego 16

2) Instytucja finansująca inwestycję – Gmina Miejska Kraków oraz Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

3). Wykonawca –

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1.   Ogólny zakres robót:

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

Roboty izolacyjne

a)  wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

b)  czyszczenie ścierne lub chemiczne odkrytych części budowli

c)  zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną

d) uzupełnienie tynków zewnętrznych kat III

- przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienie, gruntowanie

- izolacja powierzchni pionowych wysokoplastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą

- montaż geowłókniny chłonno-ochronnej, folii kubelkowej

- montaż maty bentonitowej na przyporach

- wykonanie przepony 1 rzędowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murze kamienno-ceglanym gr. ponad 3 i1/2 cegły

- zasypanie wykopów

Pogłębienie dna fosy w celu odsłonięcia murów fortyfikacji i ukazanie oryginalnego zarysu fortu.

- wykaszanie chwastów i jednorącz samosiewów na terenie zadrzewionym i niezadrzewionym, zebranie w stosy

- karczowanie drzew twardych o sredn pni 41-65 i powyżej oraz frezowanie pni

- oczyszczenie terenu z resztek budowl i śmieci, złożenie w pryzmy i wywóz

- ręczne oczyszczenie muru z odwarstwionych cegieł

- roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samoch samowyładowczymi do 1 km

- wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat IV z wywozem ziemi

- nadzór archeologiczny

Wykonanie nasypów muru z krenelażem.

- przemieszczanie spycharkami mas ziemnych do 10 m

-zasypanie wykopów z przerzutem ziemi do 3 m, formowanie nasypów i zagęszczanie ubijakami mechanicznymi

- montaż geowłókniny chłonno-ochronnej i strukturalnej włókniny chłonno-drenażowej wraz z systemem profili zabezpieczających przed osunięciem warstwy wegetacyjnej

- humusowanie i obsiewanie skarp gr. ok. 25 cm

2.       Prowadzenie robót

2.1	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2	Teren budowy

2.2.1	Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje zarysy zdewastowanych fortyfikacji częściowo widoczne i porośnięte drzewami samosiewami.

2.2.2	Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy

2.2.3	Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

2.2.4	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.2.5	Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach i urządzeniach.

    - Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.3	Dokumenty budowy

2.3.1    Istotne dokumenty budowy

- Dokumenty wchodzące w skład umowy

- Protokół przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Dziennik budowy

- Dokumentacja projektowa

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

- Protokoły odbiorów częściowych robót,

- Korespondencja dotycząca budowy.

3.		Materiały i urządzenia

Materiały zastosowane winny posiadać atesty wydane przez producenta oraz spełniać

wymagania PN.

3.1       Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.		Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz stan zachowanej fortyfikacji.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5.		Transport

Wykonawca w ramach własnych dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.		Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót oraz jakości wykonania robót.

Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonanie prac a wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkie informacje na życzenie kontrolującego.

7.		Obmiary robót

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że ich ilość jest zgodna z przedmiarem robót.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

7.2      Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.	Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Rozliczenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową sporządzoną w oparciu o kosztorys powykonawczy i protokół odbioru końcowego.

- Przepisy związane

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.