	S Z C Z E G Ó Ł O W Y   O P I S

P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A

     Przedmiot i zakres robót:

Przedmiotem robót jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną drewnianą (dotyczy części I, II, X opisu zamówienia) i stolarkę  PCV (dotyczy części III-IX, XI przedmiotu zamówienia) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych polegająca na:

· dostawie na miejsce montażu (do lokalu) nowej stolarki okiennej i parapetów

· wykuciu starych okien i demontażu parapetów zewnętrznych

· wstawieniu nowych okien drewnianych lub z PCV z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, z zawieszeniem skrzydeł wraz z regulacją, wykonaniem i uzupełnieniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych ościeży i ścian

· oczyszczeniu stolarki po jej montażu

· montażu nowych parapetów zewnętrznych – blacha ocynkowana powlekana

· doprowadzeniu miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed rozpoczęciem prac – niezwłocznie po ich zakończeniu, tj. uporządkowanie      i wywiezienie starych okien, parapetów i ewentualnego gruzu

Informacja o terenie budowy:

· roboty budowlane będą mogły być prowadzone w godzinach od 6:00 do 18:00 w każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt 

· pobór wody, energii elektrycznej do budowy na koszt Wykonawcy

· dostawa na miejsce montażu (do lokalu) nowej stolarki okiennej i parapetów, wywiezienie starych okien i ewentualnego gruzu leży po stronie Wykonawcy

     Wymagania dotyczące właściwości wyrobu:

· stolarka drewniana lub z profili PCV (minimum jedno skrzydło uchylno-rozwieralne) posiadająca stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (deklaracje zgodności). Producent stolarki okiennej powinien wydać wraz z dostarczonym towarem deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 

Aprobata techniczna winna być przedłożona przed odbiorem robót osobie   nadzorującej zabudowę stolarki w całości, a szczególnie rozdział infiltracji  powietrza przez okno.

Zabudowana stolarka okienna musi posiadać oznaczenie na profilach, typ okna pod względem infiltracji powietrza: Polska Norma PN 83/B-03430 lub równoważna z państwami członkowskimi.
· stolarka jednoramowa, rozwieralna, uchylno-rozwieralna z mikrouchyłem, wraz z nawiewnikiem (nawiewnik w jednym oknie w każdym pomieszczeniu. 
· współczynnik przenikania ciepła dla okien U max = 1,1 [W/(m2∙K)]
· nawiewnik  ciśnieniowy regulowany automatycznie, montowany w ramie   okiennej lub skrzydle
· okucia obwiedniowe z z mikorouchyłem do wietrzenia pomieszczenia.

· szyby zespolone float lub thermofloat, niskoemisyjne, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem
· stolarka okienna drewniana z drewna klejonego trójwarstwowo w  kolorze wg opisu zawartego w załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ): „Wykaz okien do wymiany w zasobie Gminy Miejskiej Kraków”, kolumna „Rodzaj robót – ilość okien zakwalifikowanych”. Ponadto należy dostosować się ściśle do dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ (część I) oraz do warunków zawartych w pozwoleniach oraz opiniach konserwatorskich będących załącznikiem do SIWZ. W części I poz. 3-5 należy wykonać okna  ściśle wg istniejącego okna wzorcowego (przed wykonaniem okna należy skonsultować się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

W części I poz. 1-2 bezwzględnie zobowiązuje się Wykonawcę do uczestnictwa w komisji konserwatorskiej (zorganizowanej po podpisaniu umowy przez Inspektora ZBK) wraz z Inspektorem z ramienia ZBK i pracownikiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem ustalenia koloru stolarki okiennej. Następnie po wykonaniu, zgodnie z projektem, wzorcowego okna, zobowiązuje się Wykonawcę do kolejnego uczestnictwa w komisji w składzie jw. celem zatwierdzenia wykonanego okna przez Inspektora ZBK i pracownika Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
· stolarka z profili PCV (profile min 5 komorowe) w kolorze białym.

Ponadto w III oraz XI części należy dostosować się do opisu zawartego w załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ): „Wykaz okien do wymiany w zasobie Gminy Miejskiej Kraków”, kolumna „Rodzaj robót – ilość okien zakwalifikowanych”; dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ (część III poz. 24) oraz do warunków zawartych w pozwoleniach oraz opiniach konserwatorskich będących załącznikiem do SIWZ
· parapet zewnętrzny – blacha ocynkowana powlekana (należy przyjąć  średnią szerokość 33 cm).  
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

· wykonanie robót pod stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Ustawa Prawo Budowlane art. 14) zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą             w Polskich Normach lub równoważnych państw członkowskich, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i warunkami B.H.P. Dodatkowo w częściach I, II, III, X, XI   wymagana jest 18 miesięczna praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych.
· wierne odtworzenie stanu istniejącego stolarki na podstawie pomiarów
z natury z zachowaniem istniejących wymiarów, detalu profili oraz podziałów poziomych i pionowych.
Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót:

· wprowadzenie Wykonawcy na miejsce realizacji robót nastąpi każdorazowo przy udziale właściwego Inspektora Nadzoru ZBK
· dla części I, II, III, X, XI  poinformowanie przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z wyprzedzeniem umożliwiającym powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na 7 dni przed ww. terminami 
· wszelkie roboty nieprzewidziane należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru ZBK

· odbiór robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i najemcy lokalu

· poinstruowanie najemcy o sposobie użytkowania okien (wymagane pisemne potwierdzenie), dla część I , II, III, X, XI opracowanie 3 egzemplarzy sposobu postępowania z zabytkiem i przekazaniu jednego Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, jednego najemcy, jednego Zamawiającemu
· przedłożenie do akceptacji Inspektorowi z ramienia ZBK karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji

Warunkiem dokonania odbioru wymiany stolarki okiennej będzie dostarczenie przez Kierownika Budowy w dniu odbioru następujących dokumentów:

1. aprobata techniczna (deklaracje zgodności) 

2. certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE” dla wyrobów 

     (pkt. 1 i 2 dotyczy wymiany stolarki okiennej na stolarkę z PCV)

3. krajowa deklaracja zgodności dla wymiany stolarki na stolarkę drewnianą

4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi Państw Członkowskich
5. karty gwarancyjne z warunkami gwarancji zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z ramienia ZBK
6. oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku lokalu
7. 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć – dotyczy: części I, II, III, X, XI
8. 3 egzemplarze opracowania sposobu postępowania z zabytkiem –  dotyczy: dotyczy: części I, II, III, X, XI
9. pisemne potwierdzenie najemcy o poinstruowaniu go o sposobie użytkowania okien
10 faktura VAT potwierdzającej odbiór odpadów przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.z późn. zm. „o odpadach” oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21.04.2006 Dz.U.06.75.527”. Załącznikiem do w/w faktury ma być „karta przekazania odpadów”

	


Strona 1

