SZCZEGÓŁOWY ZAKRES KONTROLI
Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli obejmuje sprawdzenie:

1. drożność przewodów kominowych 

2. siła ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działania podłączonych do przewodów urządzeń (ustalona przy pomocy stosownego urządzenia pomiarowego)
3.  czy nie występują uszkodzenia:

a/ przewodów kominowych na całej ich długości z podaniem: wielkości 
     przekroju przewodów, grubości przegród, stanu powierzchni przewodów 
     wlotów

      b/ kanałów, czopuchów, rur, łączników, itp.

      c/ włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych-wyciorowych), ław kominiarskich

      d/ nasad kominowych

4. czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych
5. czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych

6. czy nie dokonano samowolnych zmian podłączeń kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych

7. czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym wywiewne i nawiewne
8. czy występują ewentualne inne, stwierdzone w trakcie kontroli, rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia:
        - nieszczelność przewodów kominowych z podaniem lokalizacji występujących  
           nieszczelności oraz długości przewodów kominowych wymagających 
           uszczelnień
          - określenie ilości osprzętu wymagającego wymiany

          - określenie lokalizacji zwężeń, zagruzowań przewodów

9.  określenie w każdym lokalu ilości trzonów kuchennych oraz piecy służących do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń
Z przeprowadzonej kontroli winien być sporządzony protokół, zgodny z wzorem protokołu stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, (podpisany czytelnie przez: osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz lokatora potwierdzającego wykonanie przeglądu) wraz z podaniem zakresu kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określeniem sposobu ich usunięcia. Ponadto do protokołu należy wypełnić:

· tabelę stanowiącą trzecią stronę przedmiotowego protokołu 
· Informacje o stwierdzeniu bądź nie stwierdzeniu braków - usterek - uchybień występujących przy urządzeniach kominowych w budynku –strona czwarta protokołu.  
Do protokołu należy dołączyć szkic - rzut poziomy przewodów kominowych, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności,  oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączeń do każdego przewodu. Rysunek powinien zawierać znaki ukierunkowujące szkic względem ulicy. Wszelkie usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem szczelności itp., wykazane w protokole, powinny mieć odesłanie do numeru pionu, oraz przewodu  i obsługiwanego przez niego podłączenia. Oznaczenia podłączeń powinny być czytelne dla Zleceniodawcy. 
Do każdej części zamówienia należy wykonać zbiorcze zestawienie adresowe ilości przewodów kominowych (spalinowych, wentylacyjnych, dymowych wraz ze wskazaniem ilości wolnych przewodów) w wersji papierowej oraz elektronicznej).
