Opis przedmiotu zamówienia 					Załącznik nr 11

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- opracowanie projektu termomodernizacji tj projekt docieplenia budynku oraz remont instalacji odgromowej w części zależnej od robót ujetych w projekcie docieplenia budynku w oparciu o audyty energetyczne, Programy funkcjonalno-użytkowe oraz wytyczne konserwatorskie (dot. części: 2 i 7)

W zakresie remontu należy uwzględnić przebudowę sztendrów odbierających wodę deszczową z dachu, remont i wymianę krat podokiennych, jeżeli wystepują wraz 
z szachtami podokiennymi. Nowe kraty w wersji cynkowanej ogniowo z zamkiem hakowym umożliwiającym otwieranie oraz stosownie do położenia i funkcji posiadać odpowiednią nośność i parapemtry antypoślizgowości. Należy także przewidzieć likwidację szachtów podokiennych w przypadkach gdzie jest to możliwe.

-    fasada budynku musi być zabezpieczona powłoką antygrafitti do wysokości 2,5 m od terenu

- dobór kolorystyki należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru z ramienia ZBK

- Zamawiający informuje, iż z uwagi na procedury w organach administracyjnych, Wykonawca winien wystąpić o wszystkie wymagane dokumenty (pozwolenia konserwatorskie, inwentaryzacja przyrodnicza itp) bezpośrednio po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotowego projektu.

- opracowanie przedmiarów robót oraz szczegółowych kosztorysów inwestorskich ( z podziałem na roboty dociepleniowe, instalacyjne, towarzyszace),

- opracowanie specyfiakcji technicznej wykonania i odbioru robót,

- opracowanie wytycznych do planu BIOZ,

- uzyskanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania gatunków chronionych  i jeżeli będzie to konieczne uzyskanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania ptaków,

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego (dot. części: 2 i 7). Zamawiający dysponuje wytycznymi konserwatorskimi.

- Wykonanie Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania (dot. części: 1, 13, 14)

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia (nie wniesieniu sprzeciwu)

- uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, które mogą wystapić w trakcie realizacji zamówienia

- wykonanie projektów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

- wykonanie 4 egzemplarzy dokumentacji na każdy budynek

- wykonanie całości dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (płyty CD, format PDF, maksymalna wielkość pojedynczego pliku – 10 MB)

  - Oferent zobowiązany jest do pozyskania potrzebnych danych do wykonania zamówienia we własnym zakresie (mapa do celów projektowych, dokumentacja fotograficzna, itp.)

  - Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budowlaną dla budynków w części: 2-12, audytami energetycznymi oraz programami funkcjonalno-użytkowymi do wszystkich części.

Załącznik nr 10

Wykaz części:

| część | adres | powierzchnia użytkowa | kubatura | liczba kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złotej Jesieni 3 | 2732,42 | 9599,1 | 5 (parter+4 piętra) |
| 2 | Centrum B 11A | 1165,28 | 3330 | 4 (2 podziemne+parter+piętro) |
| 3 | Kamedulska 70 | 578,59 | 2796,12 | 2 (parter+piętro) |
| 4 | Białoruska 15 | 1433,59 | 5921,1 | 3 (piwnica+parter+piętro) |
| 5 | Królowej Jadwigi 203 | 434,41 | 2221,58 | 3 (piwnica+parter+piętro+poddasze nieużytk.) |
| 6 | Młodej Polski 7 | 606,5 | 2658 | 2 (częściowo podpiwniczony+parter) |
| 7 | Na Skarpie 27 | 1053,67 | 4530 | 4 (piwnica+parter+piętro+strych) |
| 8 | Nałkowskiego 1 | 1712,12 | 7295 | 3 (piwnica+parter+piętro) |
| 9 | Niepodległości 2 | 1393,73 | 6280 | 3 (piwnica+parter+piętro) |
| 10 | Pachońskiego 12 | 1408,66 | 9660 | 3 (piwnica+parter+piętro) |
| 11 | Popiełuszki 42 | 190,25 | 833,85 | 3 (parter+2 piętra) |
| 12 | Pułku Lotniczego II 22 | 1407,32 | 6092,25 | 3 (piwnica+parter+piętro) |
| 13 | Ułanów 29 | 575,59 | 2913 | 2 (węzeł c.o. w piwnicy+parter) |
| 14 | Ułanów 29a | 1741,77 | 7600 | 3 (częściowo podpiwniczony+parter+piętro) |