

                                 Załącznik nr 4 do umowy nr ………………… z dnia …………………

WYTYCZNE dotyczące INWENTARYZACJI 
lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne


Rzuty kondygnacji, na których występują lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (w tym garaże, boksy motocyklowe, lokale użytkowe wynajmowane jako pracownie plastyczne), powinny oprócz powierzchni wykazanej zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 1 tir. y łączącej strony umowy (powierzchnie lokali po pomiarach inwentaryzacyjnych winny być ustalone przy zastosowaniu definicji podanych w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), zgodnie z normą PN-70/B-02365; obmiary liniowe podane w centymetrach, z dokładnością do 0,01 m, a powierzchnie budynków (lokali) obliczane w metrach kwadratowych, zaś liczby (wielkości) wynikowe podawane z dokładnością do 0,01 m2), zawierać informację o powierzchni lokali z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
· pomiar w świetle wyprawionych ścian na poziomie podłogi łącznie z:

a) przejściami - ościeża dolicza się do pomieszczenia/lokalu, do którego prowadzą drzwi; w przypadku braku ościeży powierzchnię przejścia dolicza się po ½ do każdego pomieszczenia,

b) wnękami, 

c) powierzchnią dodatkowych poziomów w trwałej zabudowie, jeżeli jest użytkowana jako usługowa, 

d) szafami wnękowymi, 

e) szybami windowymi (doliczać na jednym poziomie),
· pomiar z pominięciem:

a) listew przypodłogowych, 

b) różnic w wysokości lokalu,

c) szachtów instalacyjnych,

d) kanałów technologicznych,

e) szybów kominowych,

· wynikową pomiarów dokonanych wg powyższych wytycznych,

· zestawienie tabelaryczne uwzględniające powierzchnię lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wg wskazanych wytycznych (w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia).
